節能減碳－太陽能熱水器

一、事前計畫與準備過程
事前計畫
1、 尋找住家附近的環保設備

2、 尋找最大眾的設備並前往此地
3、 拍照並找出電費表
4、 計算有無此設備的相差
準備過程
1、 準備相機

2、 帶齊資料

3、 前往此地

二、採訪圖文紀錄
[image: image1.jpg]


平板式太陽能熱水器[image: image2.jpg]e
L3

_ 2010/8/18




平板式太陽能熱水器[image: image3.jpg]2010/8/18



真空管太陽能熱水器
三、各種太陽能熱水器的特色

真空管太陽能熱水器
1.超真空集熱管： 具有超強吸熱，超快導熱和超長壽命三大特色。 
2.吸收率高： 採用特製玻璃的真空管，具有高透光率、低膨脹率、低發射率等，加上先進技術，對陽光有93%以上的吸收率。 
3.波浪鏡面反射版：發揮反射功能，增加吸熱效率。 
4.保溫效果超久：保溫筒採用特別素材，使真空管不易散熱、保溫好。
5.壽命超久：真空集熱管可使用15年以上，並經過「耐衝擊測試」，可承受直徑25mm冰雹直接衝擊。
6.超省能源：擁有機械定時或微電腦多段定時加熱輔助器。 
7.安全性高：備有漏電斷路器，無瓦斯中毒之慮。

平板式太陽能熱水器

1.熱水循環管，配置不鏽鋼組件。
2.內外桶皆不鏽剛材料製造，且使用超耐壓高密度材料保溫。
3.全機種皆採用不鏽鋼腳架，非一般鍍鋅腳架。
4.熱水管路皆包覆高密度保溫管。
5.內置循環配管，可防止外置循環配管的熱度損失及保溫管老化現象。
6.採用智慧型微電腦控制，可安裝於居家室內，操作簡易，可依個人使用調整，超省電超方便。
四、太陽能熱水器加熱原理

太陽能熱水器加熱原理是利用冷水比熱水還重的原理，冷水下流，熱水上升，利用這種自然對流循環，使水箱中的水不斷加熱。儲熱水箱和真空管內都充滿水，真空管在太陽照射的作用下，管內水逐漸被加熱，由於水受熱，密度就會變小，就會向水箱上浮，而水箱中的冷水比熱水重，就向真空管下沉，這時，真空管的水不斷被加熱，與水箱中的冷水不斷的循環，在一定的循環過程中，將整個儲水箱的水加熱到一定的溫度，而儲水箱具有保溫功能，以便在要時取用熱水。
太陽能熱水器構造
[image: image4.jpg]&
IME —IREAERES(E
Drmmaigss B RS
{ERIANE + RS2 SRTEALER -
i§ B  FEE

—ek

HIUBAE

mE

5
ERB NG
( EtERERERITE )

SRR
IR
EEMUVERLT © 1B
B .

Mimn s

SR PRIRA IR A





五、結果與心得
結果：未安裝太陽能熱水器前，一個月瓦斯費大約1500元/月，安裝太陽能熱水器後，一個月約500元/月，足足少了1000元/月。一年大約可省8000元/年
溫度低時，需用到電加熱，電費大概多400元。
心得：太陽能熱水器的好處除了平時不耗瓦斯、不耗電，若溫度不夠時，要用到電加熱，例如：冬天洗澡時要50度，但寒流來襲時只有30度，想要使水溫上升，只要設定好（例如設定在50度），再按下加熱鍵大約20分鐘就會從30度加熱到50度了，儲水桶內水溫是由昨天剩下的熱水和今日吸收太陽的熱能所累積的，就算要加熱，也只要補其中不夠的溫度即可。初期安裝太陽能熱水器，價格不大便宜，安裝者通常都是長期使用者，雖然價格貴，但安全性比瓦斯熱水器高很多。
